护理系购置虚拟仿真实训中心设备名称及技术参数表

| 序号 | 系统 名称 | 设备 名称 | 单位 数量 | 设备详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 三维立体大屏交互区 | 三维立体大屏交互区 | 沉浸式交互系统 | 1 | 分辨率：2160*1200 视场角≥110° 刷新率≥90Hz 帧间延迟≤20ms 视频输出：HDMI1.4、DP1.2 USB接口(2.0或以上)≥2个 *无线传屏延迟≤20ms *虚拟现实内容输出至3D大屏延迟≤30ms *输出虚拟现实内容动态景深调节范围：1~3 支持匹配第三方定位方式 内置物理加速引擎，支持交互手感传递 内嵌陀螺仪、加速度和磁力计 支持steam VR追踪技术 | 含图像处理器，支持多控制器并发采集动捕数据，零延迟； |
|  |  | 定位系统 | 1 | 扫描定位速度不小于100帧/s， 支持360度移动追踪 空间立体定位延迟低于20ms 空间定位范围：5米*5米 | 三维空间人体定位,支持激光和光敏传感器定位； |
|  |  | 3D同步眼镜 | 30 | 使用范围：1-19米 刷新频率：96~144HZ 响应时间小于1.5ms | 大屏3d眼镜，高透光率 |
|  |  | 2D、3D视频融合器 | 1 | 支持2D左右、上下视频信号融合 支持画面色彩均衡调节 支持画面亮度调节 *瞳距调节范围：53mm-73mm *视角调节范围：60度-124度 支持HDMI1.3、1.4、2.0协议，30-60Hz输入 支持60-120Hz 1080p输出 支持边缘CUDA加速融合 支持VESA帧同步信号输出，刷新率不低于60Hz 处理帧间隔小于0.008秒 | 3D视频信号处理器，支持边缘融合 |
|  |  | 手柄控制器 | 1 | 2.4g无线控制 动态延迟低于10ms 支持一键校准 支持九轴体感控制 支持指针控制、按键操作 支持两种以上模式自由转换 | 大屏互动控制 |
|  |  | *智能HDMI同屏器（含软件 | 1 | *支持24台桌面交互终端画面投射到3D大屏，显示3D效果 *支持3D交互大屏内容同步显示到24台桌面终端 信号输出延迟≤20ms | 用户大屏与终端之间的内容同步显示 |
|  |  | 3D交互大屏 | 1 | 分辨率1920X1080dpi DLP显示技术 100英寸抗光硬屏 亮度不低于1800ANSI 对比度不小于5000:1 | 大屏显示单元，激光电视画面 |
|  |  | 控制台 | 1 | 采用优质冷轧钢板，钢板表面静电喷塑； 整体冲压成型； 整体尺寸不大于900MM； 显示设备为：23寸 分辨率：1920*1080（全高清） | 大屏后台控制，含AOC显示器鼠标、键盘 |
|  |  | 机柜 | 1 | 整体尺寸不小于1800*600*600MM 采用SPCC冷轧钢，厚度不小于1.2mm厚，立梁镀锌2.0mm 立柱间距19英寸 内置6口10A机柜电源 内置2个散热风扇 | 硬件放置 |
| 2 2 音 | 音响 系统 | 音箱 | 1 | 最大承受功率：130w 阻抗：4欧 灵敏度：92dB 单元组成：10寸*2 频响范围：50Hz-16KHz。 | 大屏音频输出 |
|  |  | 功放 | 1 | 4通道等功率输出 额定功率≥100W 分离式放大结构 高保真音频格式解码、Dolby Digital,Dolby Ture HD DTS音频解码，内置双核解码器(可解码：Dolby DTS)高动态功率 兼容低阻抗驱动 低抖动PLL电路 | 音频切换、混音、增频 |
|  |  | 麦克风 一拖四 | 1 | U段两只手持话筒，两只领夹麦 双咪/可选配手持/领夹/头戴咪 频率范围:uHF200-270MHz 频率稳定度:±0.05% 动态范围:＞90dB 支持主动减噪，防啸叫 |  |
|  |  | 音响吊架 | 2 | 单只承重大于50kg；60度上下调节 | 音箱安装 |
|  |  | 电源时序器 电源时序器 | 1 | 750度阻燃 智能2.4GHz wifi连接 纯铜芯wifi天线 电力输入条件（单相3线）：AC90-260V/50-60Hz 通道数量：16路 单路输出：功率2000w，电压220V，电流2A 输出电源插座规格：13A万用插座 每路开关间隔时间：默认1秒（时间可通过软件自由设置） 输出继电器触点电流：30A 277VAC 变压器规格：内置开关电源，使用全球 主电缆线规格：3*6平方电缆线，长度为1.2米 开关类型：按钮式轻触开关 单路独立开关功能：支持 电压显示表类型：大屏液晶电压显示表 联机功能：支持 随即控制软件及支持中控功能：支持 短路过保护断路器配置：支持 尺寸：480*280*90mm 工作温度： -5～60摄氏度 工作湿度： 15%～90%RH | 稳压保护功放和音箱等 |
| 3 | 虚拟现实 项目开发 |  | 17 | *开发框架采用开源架构 *系统发布支持移动端、PC端并包含VR版 支持与数字校园数据对接 支持与多种数据库（MySql,MS SQL,Oracle）无缝对接 移动端支持Andriod4.1、IOS9.0及以上版本 系统支持模型库批量导入、导出 支持对场景模型进行实时顶点优化和动态LOD设置调整 千万面级大数据场景渲染效率在15帧以上 系统平均响应时间≤1s PC端支持的操作系统包括：Win7（64位/32位）、Win10(64位/32位) | 定制开发，支持VR沉浸式交互操作，支持3D立体大屏交互操作，支持Android 、IOS交互操作，支持练习及考核两个以上版本。画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时。界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。虚拟仿真项目开发不得存在第三方或未经授权的素材，不存在任何安全性问题 |
| 4 44 | 虚拟仿真实验室综合管理系统 |  | 1 | 系统采用B/S架构 服务器部署环境支持ubuntu14.04及以上版本 支持访问负载均衡 页面平均响应时间≤3s 系统并发用户数≥300 支持数据自动备份 支持防御扩站脚本攻击、参数篡改等 系统兼容chrome（58.0及以上版本）、firefox（42.0及以上版本）、360等主流浏览器（内核ie11以上） | 虚拟仿真实验室信息的管理软件，功能包括：中心介绍、中心新闻、通知公告、章程条例、教研成果、教学资源管理、互动交流、系统设置、友情链接等、用户管理、权限管理、成绩查询、成绩保存、数据统计和查询（以表格和图形方式展示查询结果）、用户登录历史查询等功能； |
| 5 | 系统集成安装调试 |  | 1 |  | 含线材、配件等 |
| 6 6 | 桌面协同操作开发区 | 桌椅 | 24 | 桌子：单面外边长900cm,内边长150cm,桌面深cm 桌子总高800cm 桌子整体采用1.5个毫米镀锌钢材 桌子整体采用精密的烤漆工艺，防腐蚀。 配置滑轮，可360°自由旋转移动，并可由多个组成不同形状 椅子：椅子面直径31cm,椅子高度43-57cm（可升降） 椅面采用皮革面料，填充发泡海绵材质。脚踏采用金属材质 | 一桌一椅为一套 |
|  |  | 虚拟现实桌面交互系统 | 24 | 显示器 显示尺寸：23寸 分辨率：1920*1080（全高清） IPS面板 广视角，支持不闪屏技术 安卓智能互动终端 4核64bit CPU Mali450 GPU 4G运行内存 *支持云端数据加载 含键盘、鼠标、usb分线器。 | 学生交互终端 |
| 7 | 网络 环境 | 交换机 | 1 | 类型：网管型交换机 端口数：48 传输速度：10/100/1000Mbps 包转发率：78MPPS 电源电压：100-240V 产品尺寸：442(W)×310(D)×43.6(H)mm PoE支持：支持 Console口：1个 环境标准：环境温度：-5～55摄氏度 工作湿度：10%～90%RH 存储温度：-40～70摄氏度 | 组网使用 |
|  |  | 路由器 | 1 | 类型：企业管理/企业VPN 网络标准：无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11brn有线标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab 网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS 传输速率：LAN口速率：1000Mbps及以上 无线速率：1750Mbps 广域网接口： 2个10/100/1000M RJ45 局域网接口： 3个10/100/1000M RJ45 其他接口：1个usb端口 接口介质：RJ45 防火墙：支持 Qos支持：支持 VPN支持：支持 网络安全：支持IP地址过滤、支持URL过滤、支持MAC地址过滤、攻击防护 网络管理：支持Web和远程管理、全中文能配置界面、支持在线升级 状态支持灯：Link/Act、速率、电源、系统 CPU：MIPS 32位网络专用处理器，主频800MHz 电源电压：100V-240V 适用面积：90-120㎡ 产品尺寸：294(W)x207(D)x44(H) mm 环境标准：环境温度：-5～55摄氏度 工作湿度：10%～90%RH 存储温度：-40～70摄氏度 | 组网使用 |
| 8 8 | 高性能笔记本工作站 |  | 1 | 处理器 CPU型号 i7-7700HQ 内存 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 2400 硬盘 硬盘容量 1T 固态硬盘 128GB SSD 显卡 类型 独立显卡 显示芯片 GTX1050Ti 显存容量 独立4GB 显存类型 GDDR5 显示器 屏幕规格 15.6英寸 物理分辨率 1920×1080 |  |
| 9 9 | 室内设计、装修 室内设计、装修 | 吊顶 | 32米 | 1.国标50系列雪花国标轻钢龙骨主、副、骨架，膨胀螺栓、天然实木固定，龙牌12石膏板自攻螺丝钉固定及饰面。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.吊顶高度低于原横梁15CM，底面宽度为30CM |  |
|  |  | 顶面黑漆 | 68平米 | 原顶面喷黑漆 |  |
|  |  | 格栅顶 | 56.7平米 | 顶面安装绿色150X150间距、底面15X50格栅吊顶，高出四边石膏板造型顶10CM |  |
|  |  | 筒灯、射灯 | 1顶 | 根据校方要求排列，安装配套筒灯、射灯 |  |
|  |  | 窗帘盒 | 9.7米 | 木工板基层，石膏板饰面 |  |
|  |  | 墙面乳胶漆翻新 | 1顶 | 乳胶漆局部修补、找平。打磨涂刷立邦净味120乳胶漆2遍。 |  |
|  |  | 包下水管 | 2根 | 1.国标50系列雪花国标轻钢龙骨主、副、骨架，膨胀螺栓、天然实木固定，龙牌12石膏板自攻螺丝钉固定及饰面。 |  |
|  |  | 塑胶地板 | 68平米 | 地面找平，粘贴金雅3mm塑胶地板 |  |
|  |  | 更换防盗门 | 2樘 | 原木门拆除，安装白色防盗门 |  |
|  |  | 地柜（2个） | 7米 | 松木生态板基层及柜体，含五金及拉手。注：柜体高度为90CM左右，厚度40CM以内 |  |
|  |  | 电子屏 | 2.6平米 | 安装P5电子屏 |  |
|  |  | 空调 | 1台 | 格力72 3匹定频柜机 |  |
|  |  | 简介牌 | 8平米 | 8历水晶板，UV打印 |  |
|  |  | 强电改造 | 68平米 | 1、电线购买；照明为郑州三厂2.5平方国标铜线。空调为4平方国标铜线。2、墙体开槽，PVC阻燃管，暗管布线，预留暗线盒、网线及灯具位置。 |  |
|  |  | 荣誉展示柜 | 1项 | 松木生态板基层及柜体，含五金及拉手。注：按现场实际尺寸施工 |  |
|  |  | 保洁及垃圾清运 | 68平米 | 保洁及垃圾清运人工费 |  |