附件2：

护理系东校区护理设备采购详细技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 单位数量 | 设备详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断床 | 12 | 1.加厚高强度细木工床板，韧性好，耐用性强，不易变形，不易断裂； 2.床面为加厚粗布,无软垫，天蓝色，非光滑面料； 3.床框增加承重边条，增加承受面积，平稳、耐用； 4.加厚钢材，加固横梁，承重性强，边角无缝平行，内置软包圆润细腻，不易破损； 5.床脚防滑套，拉花式设计增加防滑套强度，底部颗粒分布，增加摩擦力，防滑耐磨耐用； 6.床底根据不同受力点设置加强筯，使床平稳牢固，不摇晃，安装使用方便。 7.有厂家原版的产品宣传彩页。 |  |
| 2 | 半身心肺复苏模型 | 8 | 1执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准：先C胸外按压→A开放气道→B人工呼吸操作流程。 2、 解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观 3、人工手位胸外按压，正确的按压深度至少5cm,不超过6cm： · 按压深度正确，有正确蜂鸣提示 · 按压深度过小，有报警蜂鸣提示 4、 模拟标准气道开放 5、 人工口对口呼吸（吹气）： · 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600ml≤） 6、 操作频率：最新国际标准：100-120次/分 7、 操作方式：训练操作 8、电源状态：电池 9、材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 10、有厂家原版的产品宣传彩页。 | 带样品 |
| 3 | 高级电脑孕妇检查模型 | 4 | 1、模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。 2、通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。 3、 内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。 4、利用电脑芯片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。 胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 5、可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。 6、胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。 7、有厂家原版的产品宣传彩页 | 带样品 |
| 4 | 产床 | 4 | 1.为电动产床，具有产妇分娩、妇科手术、诊断、检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。 2.台面升降、前后倾、背板折转均采用世界知名品牌的电动推杆作动力，具有噪音低、性能稳定的优点。 3.配有隐藏式活动辅助台，方便医护人员操作。 4.底座的固定或移动采用脚踏控制。 5.所有护罩、台面板、污物盆均为优质不锈钢制作，外表美观、易于清洗和消毒。 6.台面全长1900 mm，台面宽度600mm, 台面最低高度750mm，台面升降行程250mm，背板调节60°/0°，前倾15°，后倾15°，腿板结构：隐藏式。 7.基本配套件: 麻醉防护屏、支肩架、搁臂架、拉手、托腿架、蹬足等者是隐藏式的。 8.有厂家原版的产品宣传彩页。 |  |
| 5 | 新型多功能护理人实习模型 | 4 | - 可做洗头、洗脸和床上擦浴；口腔护理； - 气管切开护理； - 氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法）； - *鼻饲法；洗胃法； - 心内注射法； - 三角肌注射； - 静脉注射；静脉穿刺；静脉输液；静脉输血； - *女性导尿； - 女性灌肠； - 女性膀胱冲洗； - 臀部肌肉注射。 12、有厂家原版的产品宣传彩页 | 带样品 |
| 6 | ＡＢＳ治疗车 | 10 | 1、采用ABS材料制做而成，管材SUS304不锈钢，板材厚度＞1.0mm管材：＞φ20mm*1.0mm 2、台面、推手、车身采用天蓝色，外形美观大方。 3、中间一个抽屉，抽屉可随时拆装,导轨采用静音导轨。 4、双层设置，层板底部增加加强筋,保证载重安全可靠。 5、底层四角装防撞角，防止车身碰损 6、车身配污物桶，可放杂物污物 - 7、底部采用静音防缠绕脚轮,推行轻松平稳,转向灵活,移动时安静无声,减震性好,带自刹车装置。 8、有厂家原版的产品宣传彩页。 | 带样品 |
| 7 | 静脉输液手臂 | 20 | 主要功能特点： 1.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2.可进行三角肌部位的肌内注射。 3.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 4.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 5.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 6.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 7、材料特点： 皮肤、肌肉系用进口塑弹性体混合胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤外表面模特按真人模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 8、有厂家原版的产品宣传彩页。 | 带样品 |